第 18 章 无线网络安全

0. 学习目标总览

教材给出本章五个学习目标：

- 概述无线网络的安全威胁和对策。

- 了解企业网络使用移动设备时的安全威胁。

- 描述移动设备安全策略中的主要元素。

- 了解IEEE 802.11无线局域网络标准的基本元素。

- 小结IEEE 802.11i无线局域网安全架构的各个组成元素。

本章主线是从开放无线介质到 RSN 的分阶段保护：

无线环境 ¦-- 广播信道、移动性、资源受限、物理易接近 ¦ ¦-- 移动设备安全 ¦ ¦-- 设备安全 ¦ ¦-- 数据流安全 ¦ `-- 屏障安全 ¦ ¦-- IEEE 802.11 ¦ ¦-- STA / AP / BSS / DS / ESS ¦ `-- MAC、物理层与关联服务 ¦ `-- IEEE 802.11i RSN ¦-- 发现 ¦-- 认证 ¦-- 密钥生成与分发 ¦-- 受保护数据传输 `-- 连接终止

1. 学习目标 1：无线网络安全威胁和对策

1.1 无线环境的风险来源

无线网络的攻击面来自三个部分：无线客户端/端点、无线接入点（AP）和广播无线介质。相较有线网络，风险更高的原因是：

| 因素 | 安全影响 |
| --- | --- |
| 信道 | 广播通信易被窃听、干扰和主动利用。 |
| 移动性 | 设备可离开受控区域，带来丢失、窃取和跨网络使用风险。 |
| 资源 | 智能手机、传感器等资源受限，易受 DoS 和恶意软件影响。 |
| 易接近性 | 无人照管或敌占区域中的设备更容易遭受物理攻击。 |

1.2 无线网络威胁

- 意外关联：覆盖范围重叠，用户误连相邻网络，导致资源暴露。

- 恶意关联：攻击者伪装合法 AP，窃取口令后再通过合法 AP 进入有线网络。

- 自组网络和非传统网络：缺乏中央控制，蓝牙、传感器等链路易受窃听和欺骗。

- 身份盗窃（MAC 欺骗）：监听并复制合法设备的 MAC 地址。

- 中间人攻击：让用户和 AP 误以为彼此通信，实际都连接到攻击设备。

- DoS：不断发送请求资源的无线协议消息，耗尽 AP 或端口资源。

- 网络注入：向暴露的 AP 注入路由、管理或伪造重置消息，降低网络性能。

1.3 无线安全措施

| 保护对象 | 主要措施 |
| --- | --- |
| 无线传输 | 隐藏或缩小信号覆盖、使用定向天线和屏蔽；对所有传输加密；用认证协议防止修改和插入；通过现场调查、频率规划和信号控制降低 DoS。 |
| 接入点 | 使用 IEEE 802.1X 基于端口的访问控制，防止恶意 AP 和未授权设备形成后门。 |
| 无线网络及端点 | 加密路由器数据流；安装防病毒、反间谍软件、防火墙和入侵检测/阻止；关闭标识广播、修改默认标识和管理口令；限制允许的 MAC 地址。 |

MAC 地址过滤只能作为策略的一部分，因为 MAC 地址可以被欺骗；真正的访问控制还需依赖认证和密钥机制。

MAC地址是固化在硬件上的物理标识（静态的），但在网络通信中，它是以明文形式出现在数据链路层帧头部的。
而认证和密钥机制依赖的是密码学证据，具有动态性和即时性。攻击者的攻击成本远大于收益。

2. 学习目标 2：企业使用移动设备的安全威胁

企业网络从“受控 PC + 数据中心 + 静态边界”转向移动设备、云应用、虚拟服务器和外部合作伙伴共存的环境，网络边界随用户角色、位置、设备和时间动态变化。

2.1 移动设备的七类威胁

- 缺少物理安全控制：设备丢失或被窃后，攻击者可读取本地数据或利用设备访问企业资源。

- 使用不可信移动设备：个人设备可能未加密，或安全操作系统已被绕过。

- 使用不可信网络：远程 Wi-Fi、蜂窝网络和其他外部网络容易遭受窃听和中间人攻击。

- 使用未知方创建的应用：第三方应用可能包含恶意软件。

- 与其他系统交互：自动同步联系人、照片、文档和云存储，可能把企业数据复制到不安全位置。

- 使用不可信内容：恶意 QR 码可能引导设备访问恶意 URL。

- 使用位置服务：GPS 信息可能暴露设备和使用者的实际位置。

3. 学习目标 3：移动设备安全策略中的主要元素

3.1 移动设备安全策略

安全策略分为设备安全、数据流安全和屏障安全三类：

| 类别 | 主要控制 |
| --- | --- |
| 设备安全 | 自动锁定、PIN/口令、禁止自动填充；远程清除和禁用；及时更新系统与应用；反病毒；敏感数据不本地存储或加密存储；限制第三方应用、采用白名单或沙箱；限制云同步；用数字签名和公钥证书验证应用；按策略限制摄像头、位置服务和越狱/Root 设备。 |
| 数据流安全 | 使用 SSL、IPsec/VPN 等加密全部移动设备—企业流量；采用设备认证与用户认证的双层认证。 |
| 屏障安全 | 使用专用防火墙、入侵检测和入侵阻止系统限制移动设备可访问的数据和应用。 |

4. 学习目标 4：IEEE 802.11 无线局域网标准的基本元素

4.1 Wi-Fi 与协议架构

概念补充：什么是协议（见电子版）

Wi-Fi 联盟最初解决不同厂商 802.11b 产品的互操作认证，后来扩展到其他 802.11 产品和安全认证。WPA2 整合了 IEEE 802.11i 的完整功能。

| 层 | 作用 |
| --- | --- |
| 物理层 | 信号编码/译码、位传输/接收、传输介质、频带和天线特性。 |
| MAC 层 | 将上层数据封装为带地址和校验字段的 MPDU，接收时执行地址识别、错误检测和介质访问控制。 |
| LLC 层 | 跟踪成功接收的帧，并重发未成功的帧；MAC 主要负责检测错误和丢弃帧。 |

通用 MPDU 由 MAC 控制、目的 MAC 地址、源 MAC 地址、MSDU 和 CRC/FCS 组成；CRC 只提供检错，不提供密码学完整性。

4.2 网络构成与术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| STA（基站） | 符合 IEEE 802.11 MAC 和物理层标准的设备。 |
| AP（接入点） | 具有基站功能并通过无线介质提供分布式系统访问的实体。 |
| BSS | 由单个协调功能控制的一组基站，是 WLAN 的最小组成单元。 |
| IBSS | 没有 AP、基站彼此直接通信的独立自组 BSS。 |
| DS | 互连 BSS 并集成 LAN 的分布式系统。 |
| ESS | 由 DS 互连的两个或多个 BSS，对 LLC 层表现为单个逻辑 LAN。 |
| MPDU | 对等 MAC 实体之间交换的数据单元。 |
| MSDU | 在 MAC 用户之间传输的信息单元。 |

BSS 中的 STA 通常通过 AP 转发彼此或跨 BSS 的帧；IBSS 中 STA 直接通信。关联服务使 DS 知道基站当前属于哪个 AP，重新关联支持从一个 BSS 漫游到同一 ESS 的另一个 BSS，解除关联用于终止已有关系。

4.3 IEEE 802.11 服务

802.11 定义关联、认证、解除认证、解除关联、分发、整合、MSDU 发送、隐私和重新关联九类服务。基站服务由 STA/AP 实现，分布式服务在 BSS 之间提供；认证、解除认证和隐私主要控制访问与安全，其余服务支持 MSDU 传输。

5. 学习目标 5：IEEE 802.11i 无线局域网安全架构

5.1 RSN 服务与元素

原始 WEP 的隐私和认证存在严重缺陷。Wi-Fi 联盟先发布 WPA，IEEE 802.11i 的最终鲁棒安全网络规范称为 RSN，WPA2 用于认证符合完整 802.11i 的产品。

RSN 提供三类服务：

- 认证：STA 与认证服务器 AS 交互，完成相互认证并生成 STA/AP 使用的临时密钥。

- 访问控制：强化认证、路由控制和密钥交换。

- 隐私与完整性：对 MAC 层数据和 MIC 一起加密，防止窃听和修改。

单播数据可使用 TKIP 或 CCMP；认证和密钥管理可使用 IEEE 802.1X/EAP、预共享密钥或供应商专用机制。

5.2 五个操作阶段

- 发现：AP 用 Beacon 和 Probe Response 公布安全策略，STA 识别 AP，协商密码套件和认证机制并关联。

- 认证：STA 与 AS 相互证明身份；认证成功前，AP 阻塞普通数据流，只转发认证控制流。

- 密钥生成与分发：STA 和 AP 生成并安装单播与组播所需密钥。

- 受保护数据传输：通过 AP 转发受保护帧；802.11i 主要保护 STA—AP 链路，不自动提供端到端安全。

- 连接终止：拆除安全连接，回到初始状态。

[!NOTE] 关于这五个阶段的理解
这五个阶段正是一个新STA（终端站点）进入BSS（基本服务集）时，AP和AS对其执行的一套强制性“准入验证与安全通道建立流程”。

802.11i的这套五阶段流程，是专门针对基础设施BSS（Infrastructure BSS） 场景设计的，用于解决STA与AP之间那一段无线链路的安全问题。它确保了一个新STA入网时，身份必须经过AS验证，且数据必须在AP的控制下加密传输。

5.3 发现与认证阶段

发现阶段目的是让 STA 和 AP 相互识别，协商安全功能配置，并用这些安全功能为未来的通信建立关联。

发现阶段协商三类技术：单播保密性/MPDU 完整性协议、认证方法和密钥管理方法。密码套件可为 WEP、TKIP、CCMP 或厂商方案；AKM 套件可为 IEEE 802.1X、预共享密钥或厂商方案。

发现阶段包含网络性能发现、开放系统认证和关联。开放系统认证本身不提供安全，只为兼容状态机交换标识；关联请求选择匹配的认证/密钥管理套件、单播密码套件和组密钥套件，不匹配则拒绝关联并保持受控端口阻塞。

认证阶段目的是只允许授权基站使用网络，并向 STA 保证它连接的是一个合法网络。

认证阶段使用 IEEE 802.1X 基于端口的访问控制和EAP。角色为请求者（STA）、认证器（AP）和认证服务器（AS）。不受控端口允许 STA 与 AS 交换认证 PDU，受控端口只有在认证授权后才允许普通数据流。

典型 EAP/RADIUS 流程为：

- AP 向 STA 发送 EAP Request/Identity。

- STA 返回 EAP Response/Identity，AP 经 RADIUS 封装为 Access-Request 发给 AS。

- AS 返回 Access-Challenge，AP 转为 EAP Request 发给 STA。

- STA 持续返回 EAP Response，步骤 3、4 可按 EAP 方法重复。

- AS 返回 Access-Accept，AP 发 EAP Success；但受控端口要等 4 次握手安装密钥后才开放。

5.4 密钥、数据保护与 PRF

5.4.1 密钥层次

成对密钥的顶层可以是 PSK 或认证阶段生成的 MSK/AAAK。二者都得到 PMK，再由 PMK 生成 PTK。PTK 包括：

| 子密钥 | 作用 |
| --- | --- |
| EAPOL-KCK | 保护 4 次握手控制帧的完整性并证明持有 PMK。 |
| EAPOL-KEK | 加密 GTK 和握手中的其他密钥内容。 |
| TK | 保护 STA 与 AP 之间用户数据流。 |

组密钥从 GMK 生成 GTK，由 AP 安全分发给多播组 STA；每当设备离开网络，GTK 应改变。PMK/PSK、地址和时变值共同参与密钥派生，使每个 STA/AP 对拥有独特的下层密钥。

[!NOTE] 成对密钥和主密钥
成对密钥（Pairwise Key） 用于保护“一对一”的单播通信，而组密钥（Group Key） 用于保护“一对多”的广播/组播通信。

5.4.2 4 次握手与组密钥握手

4 次握手的目的：确认双方拥有 PMK、确认协商的密码套件，并生成新 PTK。

- AP → STA：发送 AP 地址和随机数 Anonce。

- STA → AP：生成 Snonce，用 PMK、两方地址和两个 nonce 生成 PTK，发送地址、Snonce 和由 KCK 保护的 MIC。

- AP → STA：AP 生成相同 PTK，发送带 MIC 的安装消息。

- STA → AP：发送受 MIC 保护的确认消息，双方安装密钥并开放受控端口。

组密钥握手中，AP 用 KEK 加密 GTK 并附 MIC 发送；STA 解密安装后回送受 MIC 保护的确认。

5.4.3 TKIP 与 CCMP

| 方案 | 完整性 | 保密性 | 重放保护 |
| --- | --- | --- | --- |
| TKIP | 用 Michael 根据地址、数据和密钥生成 64 位 MIC。 | 用 RC4 加密 MPDU 和 MIC；256 位 TK 中的部分材料用于 MIC，剩余材料形成 RC4 密钥。 | 每帧递增 TSC，受 MIC 保护并参与动态密钥生成。 |
| CCMP | 使用 CBC-MAC。 | 使用 AES-CTR。 | 用 48 位数据包号构造 nonce。 |

CCMP 使用 128 位 AES 密钥同时支持保密性和完整性，是新硬件设备的主要方案；TKIP 主要为旧 WEP 设备提供软件升级路径。

5.4.4 IEEE 802.11i PRF

IEEE 802.11i PRF 使用 HMAC-SHA-1 生成任意长度伪随机位流，形式为 PRF(K,A,B,Len)：

- K 是秘密密钥；

- A 是用途标签，如 Pairwise key expansion；

- B 是地址、nonce 或时间等上下文；

- Len 是输出位数。

例如，CCMP 成对临时密钥：

PTK=PRF(PMK,“Pairwise key expansion”,min(AP-Addr,STA-Addr)∥max(AP-Addr,STA-Addr)∥min(Anonce,Snonce)∥max(Anonce,Snonce),384)

PRF 的迭代为：

同一框架还可生成 nonce 和 GTK：

Nonce=PRF(RandomNumber,“Init Counter”,MAC∥Time,256)

GTK=PRF(GMK,“Group key expansion”,MAC∥Gnonce,256)

本章关键术语整理

| 术语 | 核心含义 |
| --- | --- |
| 无线网络 | 通过广播无线介质连接 STA、AP 和其他网络组件的网络。 |
| AP | 提供基站功能并把无线 BSS 接入 DS 的接入点。 |
| STA | 符合 IEEE 802.11 MAC 和物理层标准的无线设备。 |
| BSS | 由单个协调功能控制的一组基站。 |
| IBSS | 没有 AP、基站直接通信的独立 BSS。 |
| DS | 互连 BSS 并集成 LAN 的分布式系统。 |
| ESS | 通过 DS 互连、对 LLC 层表现为单个 LAN 的 BSS 集合。 |
| MPDU | 对等 MAC 实体之间交换的数据单元。 |
| MSDU | MAC 用户之间传输的信息单元。 |
| RSN | IEEE 802.11i 定义的鲁棒安全网络。 |
| WPA/WPA2 | Wi-Fi 联盟的无线安全认证体系；WPA2 整合 IEEE 802.11i 功能。 |
| IEEE 802.1X | 基于端口的网络访问控制标准。 |
| EAP | IEEE 802.1X 使用的可扩展认证协议。 |
| TKIP | 使用 RC4、Michael MIC 和 TSC 的临时密钥完整性协议。 |
| CCMP | 使用 AES-CTR 和 CBC-MAC 的计数器模式 CBC-MAC 协议。 |
| PSK | 预共享密钥，可直接作为 PMK。 |
| PMK | 用于派生 PTK 的成对主密钥。 |
| PTK | 由 KCK、KEK 和 TK 组成的成对临时密钥。 |
| GTK | 由 GMK 生成、保护多播/广播数据的组临时密钥。 |
| 4 次握手 | 证明 PMK、协商套件并生成 PTK 的 STA/AP 消息交换。 |
| PRF | 用 HMAC-SHA-1 按用途标签和上下文扩展出伪随机密钥材料的函数。 |

学习目标自检

1. 能否从信道、移动性、资源和易接近性解释无线网络为何比有线网络更易受攻击？

2. 能否列出意外关联、恶意关联、MAC 欺骗、中间人、DoS 和网络注入等威胁，并为其匹配安全措施？

3. 能否区分移动设备的设备安全、数据流安全和屏障安全，并说明 BYOD、云同步和不可信应用带来的风险？

4. 能否解释 STA、AP、BSS、IBSS、DS、ESS、MPDU 和 MSDU 的含义及关系？

5. 能否说明 IEEE 802.11 物理层、MAC 层和 LLC 层分别承担什么功能？

6. 能否解释关联、重新关联、解除关联、分发和整合服务的作用？

7. 能否说明 WEP、WPA、WPA2、RSN 和 IEEE 802.11i 的演进关系？

8. 能否按发现、认证、密钥生成与分发、受保护数据传输、连接终止五阶段说明 RSN 操作？

9. 能否解释 IEEE 802.1X 中请求者、认证器、AS、不受控端口和受控端口的关系？

10. 能否区分 PSK/MSK、PMK、PTK、KCK、KEK、TK、GMK 和 GTK 的派生层次与用途？

11. 能否按四条消息描述 4 次握手，并说明 nonce、MAC 地址和 MIC 如何参与 PTK 生成与认证？

12. 能否比较 TKIP 与 CCMP 的完整性、保密性和重放保护机制，并写出 IEEE 802.11i PRF 的输入和迭代结构？